Аппаратный кассовый сервер OnLine

Memo

Москва

Руководство по эксплуатации

Содержание

1.	Введение	4

1.1.	Назначение	4

1.2.	Размещение устройства	4

1.3.	Тара и упаковка	4

1.4.	Указание мер безопасности	4

1.5.	Установка устройства	5

1.6.	Подготовка к работе	5

2.	Технические характеристики Memo	5

2.1.	Memo версии 1.0 (Memo SM)	5

2.2.	Прошивка версии 02.ХХx	6

2.2.1.	Поддерживаемые ККМ	6

2.2.2.	Параметры внутренней базы	6

2.2.3.	Функциональные возможности	6

2.3.	Прошивка версии 03.ХХ	6

2.3.1.	Поддерживаемые ККМ	6

2.3.2.	Количество обслуживаемых ККМ	6

2.3.3.	Параметры внутренней базы	6

2.3.4.	Функциональные возможности	6

2.4.	Разъемы и индикаторы устройства	7

3.	Работа c Memo	8

3.1.	Общие принципы работы	8

3.2.	Алгоритм работы с устройством	9

3.2.1.	Начало работы	9

3.2.2.	Работа с дискетой SmartMedia	9

3.2.3.	Проверка работы устройства	10

3.3.	Работа с драйвером	10

3.4.	База данных драйвера	11

3.5.	Работа с накладными	11

3.6.	Работа с отчетами	11

4.	Подключение ККМ	12

4.1.	Подключение KKM Меркурий 112Ф к Memo	12

4.1.1.	Настройка режима OnLine для Меркурий 112Ф	12

4.1.2.	Подключение к Memo	12

4.1.3.	Работа с ККМ Меркурий 112Ф в режиме OnLine	13

4.2.	Подключение KKM Меркурий 130Ф к Memo	13

4.2.1.	Настройка режима OnLine для Меркурий 130Ф	13

4.2.2.	Подключение к Memo	14

4.2.3.	Особенности работы Меркурий 130Ф совместно с Memo	14

4.2.4.	Работа с ККМ Меркурий 130Ф в режиме OnLine	15

4.3.	Подключение KKM Меркурий 140Ф к Memo	15

4.3.1.	Настройка режима OnLine для Меркурий 140Ф	16

4.3.2.	Подключение к Memo	16

4.3.3.	Список известных проблем для Меркурий 140Ф	17

4.3.4.	Работа с ККМ Меркурий 140Ф в режиме OnLine	17

4.4.	Подключение ККМ Штрих-Мини-К к arMaxMemo	17

4.4.1.	Настройка режима OnLine для ККМ Штрих-Мини-К	18

4.4.2.	Подключение к arMaxMemo	18

4.5.	Подключение ККМ Астра-200 к arMaxMemo	19

4.5.1.	Настройка режима OnLine для ККМ Астра-200	19

4.5.2.	Подключение к arMaxMemo	19

4.5.3.	Работа с ККМ Астра-200 в режиме OnLine	20

4.6.	Подключение ККМ Ладога-Ф к arMaxMemo	21

4.6.1.	Настройка режима OnLine для ККМ Ладога-Ф	21

4.6.2.	Работа с ККМ Ладога-Ф в режиме OnLine	22

4.7.	Подключение ККМ АМС-100Ф к arMaxMemo	22

4.7.1.	Настройка режима OnLine для ККМ АМС-100Ф	23

5.	Обновление прошивки устройства	25

6.	Коды ошибок	26

7.	Описание OLE-интерфейса	27

7.1.	Описание OLE-интерфейса	27

7.1.1.	Название объекта при создании	27

7.1.2.	Управление устройствами	27

7.1.3.	Работа с активным устройством	28

7.1.4.	Работа с накладными активного устройства	28

7.1.5.	Работа с отчетами активного устройства	30

7.1.6.	Работа с БД, дискетой и другие функции	31

7.1.7.	Работа с товарами	32

7.2.	Примеры работы	33

7.2.1.	Получить все доступные устройства	33

7.2.2.	Добавить новую накладную	33

7.2.3.	Работа с дискетой SmartMedia	34

7.2.4.	Работа с дискетой SmartMedia (вариант2)	34

7.2.5.	Считывание отчета о продажах	34

7.3.	Некоторые пояснения	34

8.	1С: Торговля и склад. Экспорт данных из 1С в  Memo	35

8.1.	Изменения, внесенные в конфигурацию Торговля и склад:	35

8.2.	Перенос информации о выбранных товарах из 1С в Memo (обработка RemSprTS934M.ert)	35

8.2.1.	Товар из выбранного документа	35

8.2.2.	Возврат товара со склада	37

8.2.3.	Выбранные товары	38

8.3.	Обработка M_1Cts934.ert	39

# Введение

Настоящее руководство по эксплуатации (далее – РЭ) содержит сведения об аппаратном кассовом сервере OnLine Memo (далее – устройство), необходимые для обеспечения полного использования его технических возможностей, правильной эксплуатации и технического обслуживания.

При покупке устройства необходимо проверить:

- отсутствие повреждений в элементах упаковки;

- комплектность устройства в соответствии с формуляром;

- наличие и целостность заводских пломб.

## Назначение

Устройство Memo – специализированный микрокомпьютер. Устройство предназначено для обеспечения работы системных контрольно-кассовых машин (ККМ) в режиме OnLine.

Устройство может применяться на предприятиях торговли,  общественного питания и сферы услуг.

Устройство предназначено для эксплуатации при температуре окружающей среды от 0 до +40 °С, относительной влажности от 40 до 80%.

В энергонезависимой памяти устройства хранятся:

- список обслуживаемых ККМ

- база данных товаров – наименование, цена, штрих-коды, продажи, остатки

- база данных дисконтных карт – номер карты, процент скидки

- журнал чеков от ККМ

При работе в режиме OnLine ККМ по команде оператора запрашивает у информацию из базы данных устройства. При совершении фискальных операций ККМ передает устройству отчет о выполненных действиях.

Доступ к базе данных устройства и оперативное изменение информации осуществляются при помощи накопителей типа Smart Media.

В зависимости от типа подключенной ККМ, некоторые функции устройства могут быть недоступны, если ККМ не поддерживает их.

Наименование и условное обозначение устройства: аппаратный кассовый сервер OnLine Memo.

## Размещение устройства

Место расположения устройства должно быть защищено от прямых солнечных лучей, источников тепла, влажности и пыли. Устройство не должно подвергаться различного рода вибрациям и ударам.

## Тара и упаковка

Устройство упаковывается по документации завода-изготовителя.

## Указание мер безопасности

К работе на машине и её техническому обслуживанию должны допускаться кассиры и электромеханики по ремонту и обслуживанию счетно-вычислительных машин, прошедшие инструктаж по технике безопасности.

Во время поиска неисправностей электромехаником все измерительное оборудование должно быть надежно заземлено.

Все сборочно-разборочные работы, замену элементов, пайку контактов производить только при выключенном блоке питания из розетки.

## Установка устройства

При получении устройства проверить целостность упаковки.

При распаковке устройства проверить наличие комплекта поставки в соответствии с формуляром, убедиться в отсутствии внешних дефектов, которые могли возникнуть в процессе транспортирования, проверить наличие пломб ОТК.

Перед установкой устройства необходимо:

- Произвести внешний осмотр устройства.

- Установить устройство на рабочее место.

## Подготовка к работе

Перед началом работы необходимо:

- Подключить разъем блока питания к машине, включить блок питания в сеть,  включить машину включателем питания.

- Соединить устройство с ККМ и/или компьютером.

# Технические характеристики Memo

Memo является программно управляемым устройством. Данный документ относится к:

версия аппаратуры – 1.0

версия прошивки – 02.XXx, или 03.ХХх

## Memo версии 1.0 (Memo SM)

Общий вид устройства приведен на рис. 1.

Рис. 1.  Общий вид

Рис. 2. Вид со стороны портов ввода/вывода

V	– разъем для подключения внешнего источника питания

Порт 1	– порт для подключения ККМ, или компьютера

Порт 2	– порт для подключения сканера штрих-кодов

ON/OFF	– кнопка включения/выключения питания (может отсутствовать)

Для работы устройства требуется источник питания на 4,75 – 10V, 100mA.

Ввод/вывод информации осуществляется через дисковод SmardMedia.

## Прошивка версии 02.ХХx

### Поддерживаемые ККМ

- Меркурий 112Ф

- Меркурий 130Ф

- Меркурий 140Ф (протокол 1С)

- Астра 200Ф

- Штрих Мини К версия 03

Количество обслуживаемых ККМ – 1

### Параметры внутренней базы

- размер номенклатуры товаров – до 48 000

- количество штрих-кодов – до 60 000

- количество накладных – 2048

### Функциональные возможности

- регистрация продаж по коду

- регистрация продаж по штрих-коду

- регистрация продаж по весовому штрих-коду

- регистрация суммовых продаж

- регистрация скидок/наценок на строку в чеке

- регистрация скидок/наценок на чек

- регистрация возвратов

- регистрация внесений/инкассаций

- контроль остатков товара

- запрет отрицательных остатков для каждого товара

## Прошивка версии 03.ХХ

### Поддерживаемые ККМ

- Меркурий 112Ф

- Меркурий 130Ф

- Меркурий 140Ф (протокол 1С)

- Астра 200Ф

- Штрих Мини К версия 03

- Ладога Ф

- АМС-100Ф

### Количество обслуживаемых ККМ

- Меркурий 130Ф – 1 ККМ

- другие - до 8 ККМ (только для версии 03.ХХ.PRO)

### Параметры внутренней базы

- размер номенклатуры товаров – до 50 000

- количество штрих-кодов – до 100 000

- количество дисконтных карт – до 100 000

- размер журнала чеков – 260 000 операций

### Функциональные возможности

- контроль отрицательных остатков отсутствует

- хранение полного журнала чеков

- регистрация продаж по коду

- регистрация продаж по штрих-коду

- регистрация суммовых продаж

- возможность работы со скидками/наценками

- работа с дисконтными картами

- регистрация возвратов

- регистрация внесений/инкассаций

- регистрация сменных отчетов

## Разъемы и индикаторы устройства

Устройство имеет:

- выключатель питания (может отсутствовать)

- разъем для дисковода

- два разъема для ККМ и сканера

- разъем питания

- три светодиодных индикатора

Выключатель питания.

Используется для включения и выключения устройства. При фатальных ошибках можно использовать как кнопку перезагрузки (reset).

Дисковод.

Дискета SmartMedia вставляется в дисковод контактными площадками вниз, быстро, но плавно и до упора. После этого средний индикатор начинает мигать. Прекращение мигания более чем на три секунды означает, что работа закончена, дискету можно вытаскивать. Пока идет работа с дискетой, выполнять продажи на ККМ не возможно.

Разъемы ККМ и сканера (порты ввода/вывода)

Средний разъем (порт 1) – порт ККМ. Этот разъем соединяется с портом ККМ. Описание подключения и распайки кабелей в соответствующих разделах.

Левый разъем (порт 2) – порт сканера. При использовании ККМ Меркурий 130Ф в этот разъем следует подключить сканер штрих-кодов (если он используется).

Для разъемов Порт 1 и Порт 2 стрелка на рис. 2 указывает на контакт номер 1 независимо от расположения контактной группы (сверху, или снизу).

Разъем питания.

Устройство питается от стандартной электросети 220В через адаптер, либо, в некоторых моделях ККМ, непосредственно от порта ККМ.

Для работы устройства требуется источник питания на 4,75 – 10V, 100mA.

Питание может поступать:

- с разъема V для подключения внешнего источника питания

- с разъема Порт 1 (контакт 6) от ККМ

- с разъема Порт 2 (контакт 6) от сканера

ВНИМАНИЕ!!!

При питании Memo от ККМ, последняя может не обеспечивать нужной мощности. Это приводит к сбоям в работе Memo. Наиболее часто такой эффект наблюдается при работе ККМ от не полностью заряженного аккумулятора во время печати. В этом случае использование внешнего источника питания обязательно.

Если питание подается сразу на несколько разъемов, надо следить, чтобы напряжение всех источников было одинаково. В случае, если один из приборов имеет иное напряжение (например, сканер на 12В) то данную цепь питания надо изолировать от остальных (обеспечить необходимую распайку соединительных кабелей)

Индикаторы.

Левый – индикатор питания, когда устройство включено, должен гореть постоянно.

Средний – индикатор работы с дискетой SmartMedia, или с внутренней базой данной. Во время продаж на ККМ в режиме OnLine, этот индикатор должен помигивать, что является признаком нормальной работы системы. Во время работы с дискетой этот индикатор мигает постоянно.

Правый – индикатор ошибки. При ошибке мигает несколько раз, делает паузу и опять мигает. Число миганий – код ошибки.

# Работа c Memo

## Общие принципы работы

Устройство Memo представляет собой автономный аппаратный кассовый сервер. Memo – компьютер, содержащий процессор, память, flash-память и дисковод. Memo выполняет роль базы данных для пассивных системных ККМ, позволяя таким образом автоматизировать розничную торговлю самым дешевым путем.

Терминология.

Центральный офис (ЦО) – место управления сетью торговых розничных точек. Предполагается, что в ЦО организован автоматизированный учет торговлей: имеется персональный компьютер с установленной торговой программой.

Торговая точка (ТТ) – узел торговой сети: киоск, ларек, небольшой магазин.

Курьер – сотрудник, развозящий товары/накладные по ТТ.

В ЦО оператор формирует накладные на передачу товаров в каждую ТТ. После формирования накладной, или после окончания формирования всех накладных, оператор выгружает эти документы в драйвер Memo (у драйвера есть своя собственная небольшая база данных для каждого Memo). Когда приходят курьеры за своими накладными, оператор вставляет дискету SmartMedia в компьютер и дает драйверу команду записать новые документы. Дискет нужно столько же, сколько и курьеров. На каждой дискете записана вся информация для всех Memo, поэтому неважно, какую дискету какому курьеру давать.

Курьеры едут на ТТ, и, пока товар разгружается, вставляют дискеты в Memo. Устройство находит на дискете предназначенные для него файлы (имена файлов эквивалентны серийному номеру Memo), и загружает из файлов только новые накладные – Memo помнит номера всех ранее загруженных накладных, и не будет дважды загружать один документ. Таким образом, если курьеры что-то перепутают, ничего страшного не произойдет – целостность информации не нарушится. Ключевым здесь является номер документа, который должен быть уникальным за все время эксплуатации Memo. Это значит, что если Вы ежегодно начинаете нумерацию документов с единицы, то эту схему придется изменить на сквозную нумерацию.

Memo запишет на дискету отчет о продажах с уникальным номером. Курьер заберет дискету и поедет в следующую ТТ, где процесс повторится, или в ЦО. В ЦО оператор заберет у курьеров все дискеты и по очереди вставит их в дисковод. Компьютер считает данные о продажах (тоже только один раз, даже если один и тот же отчет записан на нескольких дискетах) и сразу же запишет на дискету новые накладные (если они есть). Кроме того, компьютер считает с дискеты, какие накладные были получены Memo и отметит у себя в базе драйвера.

Если курьеры потеряют дискету по дороге в ТТ, то, конечно, Memo не получит новые документы, но и драйвер не получит от Memo подтверждения и на следующую дискету запишет и новые и старые документы. Если курьеры потеряют дискету на обратной дороге, то компьютер не получит отчет о продажах, но зато в следующий отчет войдут и данные от предыдущего (т.е. вместо двух отчетов будет один общий).

## Алгоритм работы с устройством

### Начало работы Перед использованием Memo установите драйвер устройства. Драйвер Memo предназначен для интеграции устройства с произвольными программами. Драйвер для каждого устройства создает файл базы данных, в котором хранится вся конфигурация данного Memo. Без этого файла работа невозможна. Если этот файл будет поврежден, или удален, то Memo придется обнулить и начать всю работу заново. Memo запоминает уникальный идентификатор своего файла базы данных и работает только ним. В связи с этим рекомендуется регулярно делать резервные копии этих файлов.

Добавьте в драйвер описание устройства Memo. Запустите драйвер. На обратной стороне Memo написан его серийный номер. Добавьте в драйвер новое устройство, указав его серийный номер. Вы также можете указать произвольные имя и описание Memo для удобства использования.

Если Вы уже использовали этот Memo на другом компьютере, то для переноса его на другой компьютер достаточно перенести файл базы данных драйвера со старого компьютера на новый. После инсталляции файлы баз данных можно найти в той папке, в которую вы поставили драйвер, в каталоге “Data\Memo", обычно это "C:\Program Files\arMax\Data\Memo\*.arm". Название файла эквивалентно серийному номеру Memo. Так, для устройства с номером 1234 файл будет называться “00001234.arm”.

Возможно, перед использованием Memo его придется обнулить. Ваш Memo уже могли использовать, например, демонстрировать его Вам перед продажей, или демонстрировать другим клиентам. В этом случае Memo уже запомнил идентификатор своей базы данных (от которой он получал команды) и откажется работать у Вас. В этой ситуации устройство надо обнулить. Запустите драйвер, выберите нужный Memo, зайдите в его настройки, нажмите кнопку “Обнулить” и следуйте инструкциям. Обнуление также может потребоваться, если у Вас повредился, или потерялся файл базы данных драйвера.

Настройте в драйвере ККМ используемую с данным Memo. Запустите драйвер, выберите нужный Memo, зайдите в его настройки, укажите тип ККМ, с которым будет работать данный Memo и серийный номер (список номеров) ККМ (если нужно). Нажмите кнопку “Применить”. После этого при первой же выгрузке документов в устройство запрограммируются настройки ККМ. Если Вы желаете сразу запрограммировать устройство, нажмите кнопку “Записать”.

### Работа с дискетой SmartMedia

Для обмена данных между компьютером и Memo используются дискеты SmartMedia. Memo имеет встроенный дисковод для SmartMedia, а для компьютера обычно используется внешний CardReader.

Дискета SmartMedia вставляется в дисковод Memo контактными площадками вниз, быстро, но плавно и до упора. После этого средний индикатор начинает мигать. Прекращение мигания более чем на три секунды означает, что работа закончена, дискету можно вытаскивать. Пока идет работа с дискетой, выполнять продажи на ККМ не возможно.

Используйте только дискеты SmartMedia, отформатированные только заводским форматом. Все дискеты SmartMedia поступают в продажу отформатированные изготовителем. Memo работает именно с таким стандартным форматом. Но операционная система Microsoft Windows форматирует дискеты SmartMedia своим особым образом так, что Memo не может их прочитать. Если Вы вдруг отформатировали дискету SmartMedia с помощью Windows, или просто желаете переформатировать дискету, то воспользуетесь утилитой arMaxFormat.exe. После инсталляции утилиту можно найти в той папке, в которую вы поставили драйвер, в каталоге “Bin\Memo", обычно это "C:\Program Files\arMax\Bin\Memo".

Обычно после записи информации на дискету в системе Windows перед вытаскиванием дискеты из CardReader-а приходится отключать устройство, иначе система выдает сообщение об ошибке, что не все данные были записаны на диск. При использовании стандартного драйвера Memo этого делать не надо – все буфера сбрасываются автоматически, т.е. после записи на дискету eё сразу можно вытаскивать из CardReader-а.

### Проверка работы устройства

Проверку рекомендуется выполнять только на нефискализированной ККМ.

Выгрузите товары в Memo. Создайте в базе данных драйвера какой-нибудь документ. Это можно сделать непосредственно в драйвере, а можно с помощью внешней программы, например, arMaxTrade, или 1C:Торговля и склад. В драйвере возможность непосредственного создания документов предназначена для демонстрационных целей, и предполагается, что основным способом выгрузки документов и получения отчетов будет использование специализированного программного обеспечения. В качестве таких программ, можно использовать любое ПО имеющее возможность вызывать функции драйвера через OLE-интерфейс.

После создания документа, или нескольких документов, выгрузите их на дискету. Вставьте дискету в Memo и дождитесь, пока перестанет мигать средний индикатор. Вытащите дискету.

Если мигает правый индикатор, то произошла ошибка. (см. главу 6 Коды ошибок).

Подключите Memo к ККМ. Подробно этот процесс описан в следующих главах:

4.1 Подключение ККМ Меркурий 112Ф

4.2 Подключение ККМ Меркурий 130Ф

4.3 Подключение ККМ Меркурий 140Ф

Регистрация операций на ККМ в режиме OnLine. Подробно процесс работы в режиме OnLine описан в руководстве по эксплуатации соответствующих ККМ. Выполните на ККМ с подключенным Memo несколько продаж. Во время продаж средний индикатор устройства должен мигать.

Считайте результаты продаж. Вставьте дискету в Memo для снятия продаж. Memo запишет на дискету отчет о суммарных продажах ККМ по каждому товару. После этого Memo попытается найти и, если найдены, считать с дискеты новые накладные на передачу товаров в Memo.

Дождитесь, пока перестанет мигать средний индикатор. Вытащите дискету. Вставьте дискету в компьютер и считайте с неё отчеты о продажах.

## Работа с драйвером

После инсталляции запустите драйвер и добавьте серийные номера имеющихся у Вас Memo. Для каждого Memo задайте имя (для удобства), описание (обычно – место расположения) и настройте подключенные ККМ. Если какие-либо устройства Вы будут использоваться первый раз, то их желательно обнулить.

Если конкретный Memo уже использовался ранее, то возможны два варианта:

  - Вы приобрели устройство, ранее находившееся в эксплуатации. Его необходимо обнулить

  - Вы переносите драйвер с одной машины на другую (т.е. драйвер раньше уже стоял у Вас на другой машине и обслуживал этот Memo, а теперь просто переносится на другой компьютер) – просто перенесите со старого компьютера на новый соответствующие файлы хххххххх.arm.

Драйвер не предназначен для прямого создания документов и работы с отчетами (непосредственно из окон драйвера). Эти функции предусмотрены только в демонстрационных и отладочных целях. Основной способ использования драйвера – через OLE-вызовы из других программ. Например, с драйвером поставляются обработки для системы 1С (версия 7.7). Аналогично драйвер подключается и любой другой программе, имеющей возможность выполнять OLE-вызовы. Если для Вас актуальны другие способы обмена информацией, например, через файлы и командную строку, обращайтесь в службу технической поддержки.

## База данных драйвера

Драйвер Memo использует небольшую файловую базу данных. В отдельном каталоге для каждого устройства создается файл с именем хххххххх.arm, где хххххххх – серийный номер соответствующего устройства. В этих файлах хранятся все настройки, документы и отчеты для данного Memo. Если такой файл будет поврежден, или удален, то драйвер не сможет корректно сформировать дискету для Memo и, в результате устройство придется обнулять.

Одно устройство Memo может корректно управляться только одним драйвером (работать только с одной базой данных). Т.е., если Вы попытаетесь на разных компьютерах добавить в драйвер одно и тоже Memo и давать ему команды и оттуда и оттуда, то ничего не получится. Для контроля такой ситуации каждый файл базы данных имеет уникальный идентификатор, Memo запоминает этот идентификатор после начала работы и не принимает команды от других копий драйверов. Тем не менее, если скопировать файл хххххххх.arm на другую машину, то можно добиться ошибки. Поэтому копирование файлов хххххххх.arm выполняйте только для создания резервных копий данных. В остальных случаях выполняйте перенос файлов.

Если Вы работали c Memo на одном компьютере, и захотели перенести работу на другой, достаточно перенести файл базы данных со старого компьютера на новый. Кроме того, если папку, в которой лежат файлы базы данных драйвера сделать сетевой, то можно управлять одной Memo и с нескольких компьютеров.

## Работа с накладными

Каждый документ (накладная на отгрузку товара) должен иметь уникальный номер. Попытка передать в Memo еще один документ с таким же номером интерпретируется как повторная передача документа и отменяется.

Для удобства работы у документа имеется поля даты и дополнительного номера. Дополнительный номер – произвольная строка длиной 32 символа. Эти поля нигде не используются и предназначены только для облегчения привязки драйвера к другим программам.

Документ после создания имеет статус «новый». Документы с этим статусом можно удалить из базы драйвера. После записи на дискету документа получает статус «выгружен». После получения от Memo подтверждения об успешном приеме документа статус меняется на «получен».

## Работа с отчетами

Отчеты о продажах работают по кумулятивному принципу: т.к. ресурсы памяти Memo ограничены, то в устройстве хранятся только текущие остатки и сумма всех продаж (количество продаж, сумма продаж, количество возвратов, сумма возвратов) за весь период работы от последнего обнуления. Драйвер, имея информацию о последнем состоянии, получая текущее состояние, формирует документ о продажах за период, вычисляя разницу между двумя отчетами. Поэтому, если какой-либо отчет «потерялся», или из-за задержек следующий отчет получен раньше предыдущего, то драйвер сформирует только один общий отчет. Т.е. если у Вас есть три дискеты с позавчерашним, вчерашним и сегодняшним отчетом о продажах, и Вы сначала вставите в компьютер сегодняшнюю дискету, то получится сразу один отчет за три дня, а остальные две дискеты можно уже не вставлять – они все равно будут проигнорированы как устаревшие.

После передачи отчета из базы драйвера во внешнюю программу, у отчета можно установить признак «считан».

# Подключение ККМ

## Подключение KKM Меркурий 112Ф к Memo

Меркурий 112Ф – недорогая системная KKM производства ООО Инкотекс.

Эта ККМ поддерживает большинство необходимых операций для осуществления розничной торговли:

- работа по кодам товара

- работа по штрих-кодам товара

- работа со сканером штрих-кодов

- работа в режиме OnLine

К сожалению, ККМ не отображает на дисплее кассира и дисплее покупателя наименования товара.

### Настройка режима OnLine для Меркурий 112Ф

Для реализации возможности обмена с Memo, на кассовом аппарате необходимо запрограммировать режим подключения удаленной базы. Для этого надо выполнить следующие действия:

Войти в режим "Программист" (при закрытой смене дважды нажать клавишу "АН/ПАР", ввести пароль и нажать ИТОГ).

- Нажать клавишу "9".

- Нажать клавишу "ИТОГ". Будет выбрана функция «Программирование подключения удаленной базы».

- Нажать клавишу "1".

- Нажать клавишу "ИТОГ". Режим установлен.

Подробнее смотрите в руководстве по эксплуатации главу Режим "Администратор" фукнция «Программирование».

### Подключение к Memo

Перед работой ККМ надо подключить к первому порту Memo нуль-модемным кабелем.

#### Схема подключения

| Memo | Порт1 |  | Порт1 | KKM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сканер штрих-кодов (может отсутствовать) | Порт2 |  |

#### Схема распайки кабеля для соединения Memo и Меркурий 112Ф

| Memo |  | ККМ |
| --- | --- | --- |
| 3 |  | 2 |
| 2 |  | 3 |
| 5 |  | 5 |
|  |  | 1 |
|  |  | 4 |
| 6 |  | 7 |

Смотрите также раздел Error: Reference source not found Разъемы устройства.

### Работа с ККМ Меркурий 112Ф в режиме OnLine

Пример 1. Наберите код товара, например 1; нажмите клавишу КОД.

Пример 2. Сканером считайте штрих-код товара.

Подробнее смотрите руководство по эксплуатации.

## Подключение KKM Меркурий 130Ф к Memo

Меркурий 130Ф – дешевая KKM производства ООО Инкотекс.

Эта ККМ изначально не предназначалась для работы в составе компьютерно-кассовых комплексах. Но, начиная с прошивки версии 37, функциональность ККМ вполне позволяет использовать её в режимах OnLine. Касса обеспечивает:

- работа по кодам товара

- работа по штрих-кодам товара

- работа со скидками/наценками

- работа со сканером штрих-кодов

- работа в режиме полу-OnLine (работа с внешней базой)

К сожалению, ККМ не отображает на дисплее кассира и дисплее покупателя наименования товара.

### Настройка режима OnLine для Меркурий 130Ф

Для реализации возможности обмена с Memo, на кассовом аппарате необходимо:

- разрешить работу с внешней базой

- запретить работу с внутренней базой

- разрешить быстрые продажи

- установить скорость обмена с ПК

Для этого надо войти в режим "Программирования" (при закрытой смене нажать клавишу "РЕЖ", выбрать режим "АД", ввести правильный пароль программиста и нажать «ИТ»).

- Нажмите клавишу "ИТ", на дисплее появится сообщение “ПРОГ. 2”. Нажмите клавишу “КОД” для перехода к программированию разрешения внешней базы товаров. На дисплее появится сообщение “РПБ х”,  где х = 0 или 1 (запрещено - разрешено). Изменение параметра – клавиши “1” и “0”, запись – клавиша “ПИ”. Нажмите “1” и “ПИ”.

- Нажмите клавишу "ИТ", на дисплее появится сообщение “ПРОГ. 2”. Нажмите клавишу “КРД” для перехода к программированию запрета внутренней базы товаров ККМ. На дисплее появится сообщение “ЗСБ х”,  где х = 0 или 1 (нет запрета – есть запрет). Изменение параметра – клавиши “1” и “0”, запись – клавиша “ПИ”. Нажмите “1” и “ПИ”.

- Нажмите клавишу "ИТ", на дисплее появится сообщение “ПРОГ. 2”. Нажмите клавишу “1”. На дисплее – “Б.ПРОД. х”, где х - 0 (не включен) или 1 (включен). Нажмите “1” и “ПИ”.

- Нажмите клавишу "ИТ", на дисплее появится сообщение “ПРОГ. 2”. Нажмите клавишу “КОН”. На дисплее – “br57600 х”, где х - 0 (скорость обмена 19200) или 1 (скорость обмена 57600). Нажмите “1” и “ПИ”.

Подробнее смотрите в инструкции по эксплуатации «Режим программирования-2».

### Подключение к Memo

Перед работой ККМ надо подключить к первому порту Memo нуль-модемным кабелем.

Данная ККМ имеет только один разъем порта. Обычно к нему подключают сканер. Но при работе совместно с Memo этот порт ККМ подключается к первому порту Memo. А сканер, если нужно, подключают ко второму разъему Memo.

#### Схема подключения

| Memo | Порт1 |  | KKM – Порт1 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Порт2 |  | Сканер штрих-кодов (может отсутствовать) |

#### Схема распайки кабеля для соединения Memo и Меркурий 130Ф

| Memo |  | ККМ |
| --- | --- | --- |
| 3 |  | 2 |
| 2 |  | 3 |
| 5 |  | 5 |
| 6 |  | 7 |

Не на всех ККМ Меркурий 130Ф на ногу 7 подается питание 5V, в этом случае потребуется использование внешнего блока питания Memo, либо доработка ККМ.

#### Схема распайки кабеля для соединения Memo и сканера

| Memo |  | сканер |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 2* |
| 2 |  | 2 |
| 5 |  | 5 |

* – 1-й и 2-й контакт разъёма на Memo соединяются со 2-ым контактом на разъеме сканера.

Смотрите также раздел Error: Reference source not found Разъемы устройства.

### Особенности работы Меркурий 130Ф совместно с Memo

#### Принцип работы Меркурий 130Ф совместно с Memo

Меркурий 130Ф не имеет полноценного режима OnLine. Во время выполнения продажи ККМ только запрашивает у Memo цену и наименование товара, но не сообщает о количестве проданного товара, не сообщает о факте закрытия/аннуляции чека и т.д.

Только после выполнения сменного Z-отчета, если перевести ККМ в режим работы с ПК, Memo может считать журнал чеков и сформировать отчет о продажах.

#### Снятие Z-отчета (сменного отчета)

Для выполнения сменного Z-отчета необходимо перейти в режим администратора (при открытой смене нажать клавишу ”РЕЖ”, выбрать режим ”АД”, ввести правильный пароль программиста и нажать ”ИТ”), дважды нажать клавишу “ПИ” и нажать ”ИТ”. ККМ распечатает контрольную ленту и Z-отчет и выполнит гашение регистров.

После этого НЕОБХОДИМО перейти в режим работы с ПК. Для этого надо нажать клавишу “КОН”. На дисплее появится надпись “РС”. В этот момент начнется чтение журнала чеков. Этот процесс занимает несколько минут. После завершения чтения журнала ККМ автоматически вернется в нормальный режим работы (На дисплее – “ПРОГ”).

Теперь Memo получило информацию о выполненных продажах и может записать отчет на дискету SmartMedia.

#### Объем продаж

При больших объемах продаж скорость работы ККМ начинает существенно падать. Это становится заметно уже после двухсот чеков по одной покупке в чеке. После четырехсот таких чеков работать уже почти невозможно: замедляется выполнение продаж, а при входе в режим закрытия смены ККМ «задумывается» на несколько минут.

Поэтому, разумно будет после двухсот чеков делать сменный отчет.

#### Режим быстрых продаж

Этот параметр влияет на реакцию ККМ при вводе штрих-кода со сканера. Если режим быстрых продаж выключен, то после ввода штрих-кода кассир может ввести количество, скидку на товар и другие атрибуты товара. Завершается ввод товара нажатием “ПИ”, или “ИТ”. Даже если при работе со сканером не надо вводить количество и скидку, то кассиру все равно придется после каждого считывания штрих-кода нажимать “ПИ”, что не очень удобно.

Если режим быстрых продаж включен, то после ввода штрих-кода автоматически нажимается “ПИ”. Правда при этом кассир вообще не сможет ввести количество.

Настройка этого режима в ККМ на самом деле означает следующее:

0 – режим запрещен

1 – разрешение/запрет управляются компьютером

### Работа с ККМ Меркурий 130Ф в режиме OnLine

Пример 1. Для ввода товара нажмите клавишу КОД; наберите код товара; нажмите повторно клавишу КОД для просмотра запрограммированной цены, нажмите клавишу ПИ.

Пример 2. Для ввода товара нажмите клавишу КОД; наберите код товара; нажмите клавишу ПИ.

Пример 3. Сканером считайте штрих-код товара.

Подробнее смотрите руководство по эксплуатации.

## Подключение KKM Меркурий 140Ф к Memo

Меркурий 140Ф – недорогая системная KKM производства ООО Инкотекс.

Эта ККМ поддерживает все необходимые операции для осуществления розничной торговли в любых масштабах, вплоть до супермаркета:

- работа по кодам товара

- работа по штрих-кодам товара

- работа со скидками/наценками, работа с дисконтными картами

- работа со сканером штрих-кодов

- работа в режиме OnLine

- индикация на дисплее кассира и дисплее покупателя наименования и цены товара.

### Настройка режима OnLine для Меркурий 140Ф

Для реализации возможности обмена с Memo, на кассовом аппарате необходимо запрограммировать режим "1С - совместимый OnLine". Для этого надо выполнить следующие действия:

Войти в режим "Программист" (при закрытой смене нажать клавишу "АН", выбрать режим "Программист" и ввести правильный пароль программиста).

- Нажать клавишу "7". Будет выбрана функция «Программирование системных опций».

- Нажать клавишу "ИТОГ".

- Нажать клавишу "2".

- Нажать клавишу "ИТОГ". Касса перейдет в режим программирования режима "OnLine".

- Нажать клавишу "2".

- Нажать клавишу "ИТОГ".

ОБЯЗАТЕЛЬНО отключите опцию бегущей строки в ККМ.

Подробнее смотрите в руководстве по эксплуатации главу Режим "Программист" пункт Программирование системных опций.

### Подключение к Memo

Перед работой ККМ надо подключить к первому порту Memo нуль-модемным кабелем.

#### Расположение разъемов ККМ

Разъемы находятся на задней стенке ККМ. Расположение разъемов (вид со стороны разъемов) следующее:

| Вариант 1 |  |  | Вариант 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Порт1 | Порт2 | Порт3 | Порт1 | Порт3 |  |

Порт1 – подключение к персональному компьютеру (к Memo)

Порт2 – подключение электронных весов и дополнительного дисплея покупателя

Порт3 – подключение сканера штрих-кода (RS-232)

#### Схема подключения

| Memo | Порт1 |  | Порт1 | KKM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сканер штрих-кодов (может отсутствовать) | Порт3 |  |

Схема распайки кабеля для соединения Memo и Меркурий 140Ф

| Memo |  | ККМ |
| --- | --- | --- |
| 3 |  | 2 |
| 2 |  | 3 |
| 5 |  | 5 |
|  |  | 1 |
|  |  | 4 |
| 6 |  | 7 |

Смотрите также раздел Error: Reference source not found Разъемы устройства.

### Список известных проблем для Меркурий 140Ф

#### ККМ требует нажимать секционную клавишу для подтверждения продажи

При продаже по коду/штрих коду, ККМ обычно сразу печатает товар. Но если при открытом чеке кассу выключить/включить, то она переключается в режим, когда обязательно надо нажимать секционную клавишу.

Для возврата в нормальный режим надо закрыть/аннулировать чек и повторно выключить/включить ККМ. Т.к. при выключении/включении чек автоматически аннулируется, то достаточно включить ККМ, подождать пока она аннулирует чек, снова выключить и включить ККМ.

### Работа с ККМ Меркурий 140Ф в режиме OnLine

Пример 1. Наберите код товара, например 1; нажмите клавишу КОД.

Пример 2. Нажмите клавишу КОД; наберите штрих-код товара; нажмите клавишу КОД.

Пример 3. Сканером считайте штрих-код товара.

Подробнее смотрите руководство по эксплуатации.

### Рекомендации при работе с ККМ Меркурий 140Ф

При запросе продажи по штрих-коду "9999999999999"  (13 девяток) в электронный журнал вносится запись о проведении  Z-отчета (конец смены);

## Подключение ККМ Штрих-Мини-К к arMaxMemo

Штрих-Мини-К / Элвес-Мини-Ф – недорогая системная KKM производства НТЦ Штрих-М.

Эта ККМ поддерживает все необходимые операции для осуществления розничной торговли в любых масштабах, вплоть до супермаркета:

работа по кодам товара

работа по штрих-кодам товара

работа со скидками/наценками, работа с дисконтными картами

работа со сканером штрих-кодов

работа в режиме OnLine

индикация на дисплее кассира и дисплее покупателя наименования и цены товара.

Особенностью этой ККМ является регистрация Z-отчетов в режиме OnLine, что позволяет максимально полно контролировать действия кассира.

### Настройка режима OnLine для ККМ Штрих-Мини-К

Для реализации возможности обмена с arMaxMemo, на кассовом аппарате необходимо запрограммировать режим OnLine. Для этого надо выполнить следующие действия:

Войти в режим "Программирование" (при закрытой смене из режима «Выбор» нажать клавишу "4", и ввести правильный пароль администратора). После этого необходимо запрограммировать ряд параметров. Подробно программирование описано в руководстве по эксплуатации ККМ. Здесь мы только укажем параметры и значения, в которые их надо установить

Таблица 2 ряд 1 поле 1 – «Сетевой номер ККМ» – допустимые значения от «2» до «31»

Таблица 2 ряд 1 поле 2 – «Сетевой номер хоста» – «1»

Таблица 2 ряд 1 поле 3 – «Код товара» – «2» (работа по внешнему коду)

Таблица 2 ряд 1 поле 8 – «Запросы в хост» – «1» (разрешена)

Таблица 2 ряд 1 поле 10 – «Печать названия товара» – рекомендуется «1»

Таблица 2 ряд 1 поле 11 – «Печать кода товара» – рекомендуется «1»

Таблица 2 ряд 1 поле 24 – «Ожидание ответов от хоста» – «1» (запрос на подтверждение)

Таблица 8 ряд 1 поле 1 – «Номер подключенного устройства» – «0»

Таблица 4 ряд 1 поле 2 – «Параметры скидки» – «2» (но можно и «1»)

Таблица 4 ряд 2 поле 2 – «Параметры наценки» – «2» (но можно и «1»)

Таблица 8 ряд 1 поле 2 – «Значение скорости обмена» – допустимые значения от «3» до «5»

Подробнее смотрите в руководстве по эксплуатации главу Системные функции ККМ

### Подключение к arMaxMemo

Работа с данной ККМ осуществляется только через канал связи RS485. Т.е. для подключения arMaxMemo к ККМ необходим преобразователь интерфейса RS485. Рекомендуется использовать преобразователь интерфейса RS485 производства Штрих-М.

Перед работой все ККМ надо подключить к преобразователю RS485, а преобразователь к первому  второму и второму порту arMaxMemo двойным нуль-модемным кабелем.

Схема подключения

| arMaxMemo | Порт1 |  | Порт1 | ККМ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Порт2 |  | Порт1 |  |

Схема распайки кабеля для соединения arMaxMemo и Штрих-Мини-К /

Элвес-Мини-Ф

| arMaxMemo |  |  |  | ККМ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Порт1 | 5 |  |  | 2 (земля) |
|  | 3 |  |  | 3 (RxD - in) |
|  | 2 |  |  | 4 (TxD – out) |
| Порт2 |  | 4 |  | 5 (CTS) |

## Подключение ККМ Астра-200 к arMaxMemo

Астра-200  – недорогая системная KKM производства НТЦ Штрих-М.

Эта ККМ поддерживает все необходимые операции для осуществления розничной торговли в любых масштабах, вплоть до супермаркета:

работа по кодам товара

работа по штрих-кодам товара

работа со скидками/наценками, работа с дисконтными картами

работа со сканером штрих-кодов

работа в режиме OnLine

индикация на дисплее кассира и дисплее покупателя наименования и цены товара.

Особенностью этой ККМ является регистрация Z-отчетов в режиме OnLine, что позволяет максимально полно контролировать действия кассира.

### Настройка режима OnLine для ККМ Астра-200

Для реализации возможности обмена с arMaxMemo, на кассовом аппарате необходимо запрограммировать режим OnLine. Для этого надо выполнить следующие действия:

Войти в режим "Программирование" (при закрытой смене из режима «Выбор» нажать клавишу "4", и ввести правильный пароль администратора). После этого необходимо запрограммировать ряд параметров. Подробно программирование описано в руководстве по эксплуатации ККМ. Здесь мы только укажем параметры и значения, в которые их надо установить

Таблица 2 ряд 1 поле 1 – «Сетевой номер ККМ» – допустимые значения от «2» до «31»

Таблица 2 ряд 1 поле 2 – «Сетевой номер хоста» – «1»

Таблица 2 ряд 1 поле 3 – «Код товара» – «2» (работа по внешнему коду)

Таблица 2 ряд 1 поле 8 – «Запросы в хост» – «1» (разрешена)

Таблица 2 ряд 1 поле 10 – «Печать названия товара» – рекомендуется «1»

Таблица 2 ряд 1 поле 11 – «Печать кода товара» – рекомендуется «1»

Таблица 2 ряд 1 поле 24 – «Ожидание ответов от хоста» – «1» (запрос на подтверждение)

Таблица 8 ряд 1 поле 1 – «Номер подключенного устройства» – «0»

Таблица 4 ряд 1 поле 2 – «Параметры скидки» – «2» (но можно и «1»)

Таблица 4 ряд 2 поле 2 – «Параметры наценки» – «2» (но можно и «1»)

Таблица 8 ряд 1 поле 2 – «Значение скорости обмена» – допустимые значения от «3» до «5»

Подробнее смотрите в руководстве по эксплуатации главу Системные функции ККМ

### Подключение к arMaxMemo

Работа с данной ККМ осуществляется только через канал связи RS485. Т.е. для подключения arMaxMemo к ККМ необходим преобразователь интерфейса RS485. Рекомендуется использовать преобразователь интерфейса RS485 производства Штрих-М.

Перед работой все ККМ надо подключить к преобразователю RS485, а преобразователь к первому  второму и второму порту arMaxMemo двойным нуль-модемным кабелем.

Схема подключения

| arMaxMemo | Порт1 |  | Порт1 | ККМ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Схема распайки кабеля для соединения arMaxMemo и Астра-200

| arMaxMemo |  |  | ККМ |
| --- | --- | --- | --- |
| Порт1 | 2 |  | 2 |
|  | 3 |  | 3 |
|  | 5 |  | 5 |

### Работа с ККМ Астра-200 в режиме OnLine

Операция регистрации по внешнему коду товара, содержащемуся в ПК, осуществляется так же, как и по внутреннему коду товара за исключением того, что после нажатия кнопки [пв] не надо нажимать секционную клавишу – операция регистрируется в ту секцию, за которой закреплен товар.

Регистрация  по штрих-коду товара.

Регистрацию операции по штрих-коду можно осуществить как при помощи сканера штрих-кода, так и введя штрих-код с клавиатуры ККМ.

Пусть в ПК запрограммирован товар с кодом «1234» со следующими параметрами:

| Цена | 12,34 |
| --- | --- |
| Секция | 3 |
| Название | Вода минеральная |
| Штрих-код | 1234567890128 |
| Налог | 1 |

Пример1. Регистрация продажи с единичным количеством

| Действия | Клавиатура | Дисплей ККМ |
| --- | --- | --- |
| - Сканируем штрих-код товара. |  | 12,34 |

или

| Действия | Клавиатура | Дисплей ККМ |
| --- | --- | --- |
| - Указание, что будем вводить штрих-код. | [ № ] |  |
| - Вводим штрих-код | [1][2][3][4][5][6] [7][8][9][0][1][2][8] [итог] | 12,34 |

На чеке будет напечатано:

Вода минеральная

1234567890128

3                        12.34_А

## Подключение ККМ Ладога-Ф к arMaxMemo

Контрольно-кассовая  машина  (ККМ) и  «ЛАДОГА-Ф» отличается высокой надежностью, удобством эксплуатации и широкими функциональными возможностями. Имеют современный элегантный дизайн. Встроенная система диагностики автоматически проверяет состояние основных узлов и блоков ККМ и своевременно сообщает о возникших неисправностях.
ККМ  «ЛАДОГА-Ф» обеспечивают работу, как в автономном режиме, так и в составе компьютерных систем учета торговых операций с товарами на предприятиях торговли.
ККМ «ЛАДОГА-Ф» поддерживают работу с широким спектром периферийного оборудования (IBM-совместимый персональный компьютер (ПК), электронные весы, сканер штрих-кодов, принтер печати товарного чека, считыватель магнитных карт, устройство «Оперативный накопитель»).
При работе в автоматизированной системе информационный обмен между ККМ «ЛАДОГА-Ф» и ПК осуществляется по встроенному в ККМ протоколу высокого уровня (протокол обмена ККМ – ПК открыт и может быть получен с данного сайта). Протокол ККМ «ЛАДОГА-Ф» поддерживает 3-и режима работы автоматизированных систем с ККМ: «OFF-LINE», «ON-LINE» и «POS».  
Для всех возможных режимов работы ККМ «ЛАДОГА-Ф» (в автоматизированных системах) разработано прикладное программное обеспечение.

### Настройка режима OnLine для ККМ Ладога-Ф

В ЭККМ для  работы с ПЭВМ и устройством «Оперативный накопитель» необходимо запрограммировать следующие рабочие параметры:

- Сетевой номер ЭККМ (параметр Р11);

- Скорость обмена по каналу связи (параметр ПР15);

- Режим работы в локальной сети (параметр ПР07).

Программирование сетевого номера ККМ (параметр Р11)

Пароль

Режим

МЕНЮ

ИТОГ

0... 9

Р010

11

Р110

ПАР ПР0

ИТОГ

ПАР ПР ------

Сетевой № ККМ

(от 00 до 15)

Сетевой номер ККМ

0... 9

МЕНЮ

ИТОГ

СН             00

СН             ХХ

СН           ХХ

Программирование скорости обмена по каналу связи RS-232С «ПЭВМ»  (подрежим ПР15)

Подрежим может принимать следующие значения, бит/сек (бод):

| - "0"- 9600 (по умолчанию). - "1"- 19200 - "2"- 38400 | - "3"- 57600 - "4"- 115200 |
| --- | --- |

Для изменения значения подрежима необходимо нажать клавишу "0"-"4" с последующим нажатием клавиши "ИТОГ".

ПРИМЕЧАНИЕ:  Максимальная длина кабеля для  связи по каналу RS-232 «ПЭВМ» не должна превышать – 50 метров для скорости 9600 бод и 3 метра для скорости 115200 бод.

Программирование режима работы в локальной сети (подрежим ПР07).

Подрежим может принимать следующие значения:

- "0" - Работа с кодами товаров запрещена.

- "1" - Работа с внешней базой товаров, режим «On-Line». База товаров находится на ПЭВМ и при каждой продаже машина обращается к ПЭВМ для получения информации по товару.

- "2" - Работа с внутренней базой товаров, режим «Off-Line». База товаров с кодами 1-1560 загружается с ПЭВМ во внутреннюю память ККМ и для дальнейшей работы связь с ПЭВМ не требуется, либо коды товаров программируются непосредственно с клавиатуры ККМ.

- "3" – Работа с внешней базой товаров, POS-режим. База товаров находится на ПЭВМ и при каждой продаже машина обращается к ПЭВМ для получения информации по товару.

Для изменения значения подрежима необходимо нажать клавишу "0"-"3" с последующим нажатием клавиши "ИТОГ".

### Работа с ККМ Ладога-Ф в режиме OnLine

Пример 1. Нажмите клавишу ТОВ. Наберите код товара, например 1. Нажмите клавишу ИТОГ.

Пример 2. Сканером считайте штрих-код товара.

Если товар запрограммирован без привязки к определенному отделу, то при оформлении продажи отдел выбирает кассир.

Продажа не единичного количества такого товара может осуществляться либо через повторный ввод кода товара, либо через умножение перед вводом кода товара.

Подробнее смотрите руководство по эксплуатации.

## Подключение ККМ АМС-100Ф к arMaxMemo

Эта малогабаритная контрольно - кассовая машина обладает большими функциональными возможностями и проста в эксплуатации. Она предназначена для автоматизации учета, контроля и первичной обработки кассовых операций, регистрации их на бумажной ленте в любой торгующей организации малой и средней величины. Печатающее устройство программно переключается на чековый или отчетный режим работы.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ И ВОЗМОЖНОСТИ

- Отсчет и индикация времени и даты, их корректировка, и регистрация на чеке и контрольной ленте

- Формирование текстовой и символьной информации для ее вывода 
на чеки и контрольную ленту (возможен вывод графической информации по требованию заказчика)

- Обеспечивает просмотр информации о покупке текущего дня в контрольной памяти (листание вверх-вниз, по заданному номеру покупки)

- Формирует и фиксирует на контрольной ленте информацию о возврате товара и количестве покупок в каждой секции

- Выполняет функции калькулятора (сложение, вычитание, умножение, деление, вычисление %) как в автономном режиме, так и в режиме "КАССА"

- Имеет стандартный выход интерфейса RS232 для подключения к ЭВМ типа РС или к электронным весам

- В одной из модификаций имеет возможность считывания штрих-кодов с этикеток и формирования стоимости товара по данным кодам

- Возможность считывания штрих-кодов совместно с использованием интерфейса RS232 позволяет организовать автоматизированный учет
и движение товара

- Имеет два табло для вывода информации покупателю и кассиру

- Может дополнительно комплектоваться выносным поворотным табло для покупателя

### Настройка режима OnLine для ККМ АМС-100Ф

Режим работы с запросом внешних штрих-кодов и фиксированных цен.

Для включения режима работы с запросами штрих-кодов и фиксированных цен с компьютера необходимо нажать клавиши КН, КЧ, на индикаторе' появляется информация

|  | ## П | Р |  |  |  |  |  |  |  | Н | С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Программирование режима                                       нет сети

для смены режима повторно нажмите клавишу КЧ.

На индикаторе появится информация

|  | ### П | ## Р |  |  |  |  |  |  |  |  | Е | С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Программирование режима                                        	есть сеть

В режиме "ЕСТЬ СЕТЬ" (с запросом фиксированных цен и штрих-кодов с компьютера) возможна печать наименования запрошенной покупки в чеке.

В этом режиме вывод контрольной ленты возможен только после учета всех покупок, сделанных с запросом штрихкодов или фиксированных цен с компьютера, системой товарного учета.

При наличии неучтенных запросов вывод контрольной ленты на ККМ блокируется и возможен только с помощью специальных сетевых утилит. Снятие признаков внешних покупок осуществляется при помощи прибора Т-07Ф или КИА.

В режиме программирования режима «ЕСТЬ СЕТЬ» введен режим блокировки свободных продаж. Для этого необходимо нажать клавишу «=». На индикаторе появится буква «d», отжать клавишу «КН» -свободные продажи будут запрещены. Возможна только работа по запросу штрих кодов или ФЦ. Для разрешения возврата по штрих коду или по фиксированным ценам необходимо нажать клавиши "КН", "ВТ" и после появится на индикаторе информация

|  | ## П | О | - | - | - | - | - | - | - | - | Н | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Для смены режима повторно нажмите клавишу "ВТ", на индикаторе появится информация

|  | ## П | О | - | - | - | - | - | - | - | - | Е | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Для выхода из режима и записи установок нажмите клавишу "КН"

### Подключение к arMaxMemo

# Обновление прошивки устройства

Устройство Memo имеет функцию обновления внутреннего программного обеспечения. Это позволяет обновить версию устройства без замены аппаратной части.

Внутреннее программное обеспечение (прошивка) поставляется в зашифрованном виде. Для обновления надо:

- Выключить устройства

- Вскрыть корпус устройства, для чего открутить четыре винта, скрепляющих части корпуса

- Установить сервисную перемычку в положение «замкнуто»

- Соединить устройство с COM-портом компьютера

- Включить устройство.

- Запустить программу из комплекта драйверов ..\arMax\Bin\Memo\MEMO_LDROM_2_0.exe

- С её помощью загрузить в устройство новую прошивку.

- Выключить устройство.

- Снять сервисную перемычку.

- Собрать корпус устройства

- Включить устройство.

Если версия прошивки изменилась, то устройство произведет обнуление и переформатирование памяти

В устройстве имеется две перемычки:

транспортная – около батарейки – снимается на время длительного хранения устройства в нерабочем состоянии для исключения разряда аккумулятора

сервисная – включается для перевода устройства в одноименный режим

Для включения сервисной перемычки можно временно воспользоваться транспортной перемычкой, т.к. аккумулятор нужен только для страховки цепей питания во время работы устройства с ККМ.

В программе для загрузки прошивки необходимо указать порт, к которому подключено устройство, файл *.mcf с прошивкой и нажать кнопку «Прожечь новую». Пароль администратора по умолчанию пустой. Если Вы зададите пароль администратора, то воспользоваться этой программой без пароля будет невозможно.

Файлы с прошивкой имеет название вида: MEMO_XX_XXA.mcf, где XX_XX – номер версии, А – номер билда версии. Различные билды одной версии совместимы друг с другом. При смене номера версии происходит переформатирование внутренней флэш-памяти.

# Коды ошибок

При ошибке правый индикатор Memo мигает несколько раз, делает паузу и опять мигает столько же раз. Число миганий – код ошибки.

| Количество миганий правого индикатора | Описание ошибки |
| --- | --- |
| Не фатальные ошибки |  |
| 1 | Не запрограммирован тип подключенной ККМ |
| 2 | Не читается дискета SmartMedia – нет контакта, или дискета испорчена |
| 3 | Плохой (не верный) формат дискетs SmartMedia |
| 4 | Ошибка чтения/записи дискеты SmartMedia |
| 5 | Ошибка формата файлов |
| 6 | Не верный источник файлов (файлы сформированы на другом компьютере) |
| 8 | Не верная скорость обмена с ККМ (надо перенастроить ККМ) |
| Фатальные ошибки |  |
| 7 | Ошибка ОЗУ |
| 9 | Ошибка внутренней Flash-памяти |
| 11 | Не запрограммирован серийный номер Memo |
| Правый и средний индикаторы мигают одновременно | Провал напряжения питания ниже установленной минимальной границы. |

После включения средний и правый индикаторы несколько раз мигают по очереди.

После вставки дискеты должен начать мигать средний индикатор (идет обмен с устройством). Если индикатор потух более чем на 2 секунды, значит, обмен данными завершен.

Фатальные ошибки (устройство блокируется, только индикация ошибки):

- 7 миганий – Ошибка ОЗУ;

- 9 миганий – Ошибка форматирования NAND FLASH;

- 11 миганий – Серийный номер устройства не запрограммирован.

- Светодиоды №2 и №3 мигают  одновременно – провал напряжения питания ниже установленной минимальной границы. Выключите устройство. Если Memo питается от ККМ, зарядите аккумулятор на ККМ или используйте внешний блок питания для Memo.

Не фатальные ошибки (возврат к нормальной работе при устранении ошибки):

- 1 мигание – Не задан сетевой протокол обмена с ККМ. Запрограммируйте сетевой протокол через SM-дискету с помощью программы-драйвера;

- 2 мигание – Ошибка чтения ID SM-дискеты. Вытащите дискету из устройства. Не исправна либо SM-дискета, либо слот-разъем устройства.

- 3 мигания – Не верный формат SM-дискеты. Вытащите дискету из устройства. Возможно дискета была отформатирована стандартными средствами Windows. Отформатируйте дискету специальной утилитой SMFORMAT из комплекта поставки.

- 4 мигания – Ошибка чтения/записи SM-дискеты. Вытащите дискету из устройства. Не исправна либо SM-дискета, либо слот-разъем устройства.

- 5 миганий – Ошибка в формате файлов на дискете SM-дискете. Вытащите дискету из устройства. Ошибка в контрольной сумме или формате входных интерфейсных файлов (*.TOV, *.CMD) Возможно их редактировали "в ручную", что не допустимо. Повторите выгрузку данных на SM-дискету из компьютерной программы-драйвера.

- 6 миганий – Не верный хост-идентификатор (host-ID) драйвера, через который ведется работа с данным устройством. Вытащите дискету из устройства. Сгенерируйте входные интерфейсные файлы (*.TOV, *.CMD) на компьютере с требуемым хост-идентификатором или выполните операцию обнуления/изменения хост-идентификатора в данном Memo.

- 8 миганий – Ошибка обмена с M130RU037. Выключите ККМ M130RU и снова включите. Проверьте значение опции br57600. Для обмена с Memo данная опция должна быть включена (равна 1)

# Описание OLE-интерфейса

## Описание OLE-интерфейса

### Название объекта при создании

arMaxMemoDrv.arMaxMemoX

### Управление устройствами

Добавить устройство с указанным серийным номером

procedure AddMemo(SerialNo: Integer);

Получить число устройств, описанных в драйвере на данном компьютере

function  Get_MemoCount: Integer;

property  MemoCount: Integer;

Получить индекс активного устройства/Выбрать активное устройство по индексу

function  Get_ActiveMemo: Integer;

procedure Set_ActiveMemo(Value: Integer);  // 0 <= Value < MemoCount

property  ActiveMemo: Integer;

Выбрать активное устройство по серийному номеру

function  SetActiveMemoBySN(SerialNumber: Integer): WordBool;

Получить версию драйвера

function  Get_DriverVersion: WideString;

property  DriverVersion: WideString;

### Работа с активным устройством

Получить серийный номер

function  Get_SerialNo: WideString;

property  SerialNo: WideString;

Получить имя (используется пользователем для облегчения идентификации устройства)

function  Get_Name: WideString;

procedure Set_Name(const Value: WideString);

property  Name: WideString;

Получить/установить описание (произвольный комментарий)

function  Get_Description: WideString;

procedure Set_Description(const Value: WideString);

property  Description: WideString;

### Работа с накладными активного устройства

Получить количество документов (накладных на передачу), выгруженных в драйвер

function  Get_DocCount: Integer;

property  DocCount: Integer;

Создать новый документ (после создания документа он будет иметь индекс
 DocCount-1)

procedure CreateDoc(

DocNo: Integer; 		// уникальный внутренний номер документа

DocDate: TDateTime; 	// произвольная внешняя дата документа

DocNoStr: WideString	// произвольный внешний номер документа

);

Добавить в документ позицию (строку с товаром)

procedure AddTovToDoc(

PLU: Integer; 		// код товара

Name: WideString; 	// наименование

Section: Shortint; 	// секция (1, если не используются)

TaxGroup: Shortint; 	// налоговая группа (0, если не используются)

Price: Currency; 		// цена

Kolvo: Currency; 		// количество (0 – переоценка; меньше 0 – забрать из Memo; больше 0 – добавить)

IsWeight: WordBool;	// весовой признак (т.е. может продаваться дробное кол-во товара, т.о. если выполняется продажа хлеба по половинкам, то для хлеба этот признак равен true)

ProhibitionNegativeRemainder: WordBool // запрет отрицательных остатков по этому товару

);

Добавить штрих-код для последнего добавленного товара

procedure AddBarcodeToTov(const Barcode: WideString);

Закрыть документ

procedure CloseDoc;

Открыть документ

procedure OpenDoc(Index: Integer);	// 0 <= Index < DocCount

Получить номер открытого документа

function  Get_DocNo: Integer;

property  DocNo: Integer;

Получить внешний номер открытого документа

function  Get_DocNoStr: WideString;

property  DocNoStr: WideString;

Получить внешнюю дату открытого документа

function  Get_DocDate: TDateTime;

property  DocDate: TDateTime;

Получить дату создания (в драйвере функцией CreateDoc) открытого документа

function  Get_DocCreateDate: TDateTime;

property  DocCreateDate: TDateTime;

Получить сумму открытого документа

function  Get_DocSumm: Currency;

property  DocSumm: Currency;

Получить состояние открытого документа (0 – новый документ; 1 – записан на дискету; 2 – от Memo получено подтверждение о получении)

function  Get_DocState: Integer;

property  DocState: Integer;

Получить код товара в текущей строке открытого документа

function  Get_DocTovPLU: Integer;

property  DocTovPLU: Integer;

Получить наименование товара текущей строке открытого документа

function  Get_DocTovName: WideString;

property  DocTovName: WideString;

Получить секцию товара в текущей строке открытого документа

function  Get_DocTovSection: Integer;

property  DocTovSection: Integer;

Получить налоговую группу товара в текущей строке открытого документа

function  Get_DocTovTaxGroup: Integer;

property  DocTovTaxGroup: Integer;

Получить цену товара в текущей строке открытого документа

function  Get_DocTovPrice: Currency;

property  DocTovPrice: Currency;

Получить количество товара в текущей строке открытого документа

function  Get_DocTovKolvo: Currency;

property  DocTovKolvo: Currency;

Получить сумму товара в текущей строке открытого документа (цена*количество)

function  Get_DocTovSumm: Currency;

property  DocTovSumm: Currency;

Получить весовой признак товара в текущей строке открытого документа

function  Get_DocTovIsWeight: WordBool;

property  DocTovIsWeight: WordBool;

Получить признак запрета отрицательных остатков товара в текущей строке открытого документа

function  Get_DocTovProhibitionNegativeRemainder: WordBool;

property  DocTovProhibitionNegativeRemainder: WordBool;

Получить количество штрих-кодов товара в текущей строке открытого документа

function  Get_DocTovBarcodeCount: Integer;

property  DocTovBarcodeCount: Integer;

Получить штрих-код товара в текущей строке открытого документа

function  DocTovBarcode(BarcodeIndex: Integer): WideString;

// 0 <= BarcodeIndex < DocTovBarcodeCount

Перейти к следующей строке в открытом документе (возвращает false, если больше строк нет)

function  Get_NextDocLine: WordBool;

property  NextDocLine: WordBool;

Закрыть документ

procedure CloseDoc;

Удалить документ. Можно удалить текущий открытый документ, либо закрытый, но не сохраненный на дискету (т.е. состояние документа равно 0 – новый).

Чтобы удалить только что созданный документ вызовите DeleteDoc(DocCount-1)

procedure DeleteDoc(Index: Integer);

### Работа с отчетами активного устройства

Получить количество отчетов о продажах, хранящихся в драйвере

function  Get_ReportCount: Integer;

property  ReportCount: Integer;

Открыть отчет

procedure OpenReport(ReportIndex: Integer);

// 0 <= ReportIndex < ReportCount

Открыть последний отчет (эквивалентно OpenReport(ReportCount-1))

procedure OpenLastReport;

Получить номер открытого отчета (генерируется Memo. В принципе, не нужен.)

function  Get_RepNo: Integer;

property  RepNo: Integer;

Получить дату загрузки с дискеты в компьютер открытого отчета

function  Get_RepDate: TDateTime;

property  RepDate: TDateTime;

Получить сумму продаж открытого отчета

function  Get_RepSellSumm: Currency;

property  RepSellSumm: Currency;

Получить сумму возвратов открытого отчета

function  Get_RepRetSumm: Currency;

property  RepRetSumm: Currency;

Получить/установить состояние открытого отчета (0 – новый; 1 – считан из драйвера внешней программой)

function  Get_RepState: Integer;

procedure Set_RepState(Value: Integer);

property  RepState: Integer;

Получить код товара текущей строки открытого отчета

function  Get_RepTovPLU: Integer;

property  RepTovPLU: Integer;

Получить наименование товара текущей строки открытого отчета

function  Get_RepTovName: WideString;

property  RepTovName: WideString;

Получить остатки товара (на момент записи отчета на дискету) для текущей строки открытого отчета

function  Get_RepTovKolvo: Currency;

property  RepTovKolvo: Currency;

Получить количество продаж товара текущей строки открытого отчета

function  Get_RepTovSellKolvo: Currency;

property  RepTovSellKolvo: Currency;

Получить сумму продаж товара текущей строки открытого отчета

function  Get_RepTovSellSumm: Currency;

property  RepTovSellSumm: Currency;

Получить количество возвратов товара текущей строки открытого отчета

function  Get_RepTovRetKolvo: Currency;

property  RepTovRetKolvo: Currency;

Получить сумму возвратов товара текущей строки открытого отчета

function  Get_RepTovRetSumm: Currency;

property  RepTovRetSumm: Currency;

Перейти к следующей строке в открытом отчетt (возвращает false, если больше строк нет)

function  Get_NextReportLine: WordBool;

property  NextReportLine: WordBool;

Закрыть отчет

procedure CloseReport;

### Работа с БД, дискетой и другие функции

Подтвердить транзакцию (записать все данные в БД на диск)

procedure CommitDB;

Отменить транзакцию (повторно считать все данные из БД)

procedure RollbackDB;

Получить признак, что в базе данных для данного Memo есть не выгруженные на дискету SmartMedia документы

function  Get_HaveUnsavedDocs: WordBool;

property  HaveUnsavedDocs: WordBool;

Записать настройки ККМ на дискету для активного Memo на дискету (Path – путь к дискете, например, «E:\». Если указать символ «?» – тогда драйвер сам спросит путь у пользователя. Если пользователь при выборе пути нажмет кнопку «Отмена», функция вернет false)

function SaveCfg(const Path: WideString): boolean;

Записать нужные документы для активного Memo на дискету

function SaveDocs(const Path: WideString): boolean;

Прочитать отчеты с дискеты для активного Memo

function ReadReport(const Path: WideString): boolean;

Записать нужные документы на дискету для всех Memo

function SaveDocsForAllMemos(const Path: WideString): boolean;

Прочитать отчеты с дискеты для всех Memo

function ReadReportsForAllMemos(const Path: WideString): boolean;

Записать настройки ККМ на дискету для всех Memo

function SaveCfgsForAllMemos(const Path: WideString): boolean;

Записать настройки ККМ, нужные документы, и прочитать отчеты для всех Memo

function TreatSMForAllMemos(const Path: WideString): boolean;

Показать форму драйвера

procedure ShowDriverForm;

Спрятать форму драйвера

procedure HideDriverForm;

### Работа с товарами

Получить количество товаров, выгруженных в Memo. Функция учитывает и результаты отчетов, полученных от Memo и последние записанные на дискету документы, которые могли ещё не попасть в Memo. Т.е. если в последних документах были добавлены новые товары, то TovCount учет их. Все остальные функции этого раздела работают на основании последнего полученного отчета от Memo.

function  Get_TovCount: Integer;

property TovCount: Integer;

Получить/установить индекс текущего товара (0 <= ActiveTov < TovCount)

function  Get_ActiveTov: Integer;

procedure Set_ActiveTov(Value: Integer);

property ActiveTov: Integer;

Получить код текущего товара

function  Get_TovPLU: Integer;

property TovPLU: Integer;

Получить наименование текущего товара

function  Get_TovName: WideString;

property TovName: WideString;

Получить остатки текущего товара

function  Get_TovKolvo: Currency;

property TovKolvo: Currency;

Получить «гросс-итог» (всего продано после последнего обнуления) количества продаж для текущего товара

function  Get_TovSellKolvo: Currency;

property TovSellKolvo: Currency;

Получить «гросс-итог» суммы продаж для текущего товара

function  Get_TovSellSumm: Currency;

property TovSellSumm: Currency;

Получить «гросс-итог» количества возвратов для текущего товара

function  Get_TovRetKolvo: Currency;

property TovRetKolvo: Currency;

Получить «гросс-итог» суммы возвратов для текущего товара

function  Get_TovRetSumm: Currency;

property TovRetSumm: Currency;

Получить количество штрих-кодов для текущего товара

function  Get_TovBarcodeCount: Integer;

property TovBarcodeCount: Integer;

Получить один штрих-код для текущего товара ( 0 <= Index < TovBarcodeCount)

function  TovBarcodes(Index: Integer): WideString;

Перейти к следующему товару (эквивалентно ActiveTov := ActiveTov + 1). Если больше нет товаров, возвращеает false

function  Get_NextTov: WordBool;

property NextTov: WordBool;

Найти товар по коду и установить его текущим. Если не найдено, возвращает false

function  SetActiveTovByPLU(PLU: Integer): WordBool;

## Примеры работы

### Получить все доступные устройства

AM = CreateObject(“arMaxMemoDrv.arMaxMemoX”);	//создать объект

for i = 0 to AM.MemoCount - 1 do begin		     //для каждого устройства

AM.ActiveMemo = i;					     //делаем его активным

Show(AM.SerialNo, AM.Name, AM.Description);	//и используем поля

//«серийный номер», «имя», «описание»

//(Show – какая-нибудь функция)

end;

AM = nil;							          //разрушаем объект

### Добавить новую накладную

AM = CreateObject(“arMaxMemoDrv.arMaxMemoX”);	//создать объект

...								//находим нужное устройство

AM.CreateDoc(1, “01.04.2004”, “К0001”);		//создать документ номер 1

//добавить 3.25 кг колбасы с кодом 1000 по цене 81.20

AM.AddTovToDoc(1000, “Колбаса”, 1, 0, 81.20, 3.25, 1, 0);

AM.AddBarcodeToTov(“46635489265341”);		//и штрих-код

//добавить 20 штук сырков в ассортименте с кодом 2367 по цене 5 руб

AM.AddTovToDoc(2367, “Сырок глазированный”, 1, 0, 5, 20, 0, 0);

AM.AddBarcodeToTov(“52004570233291”);		//и штрих-коды

AM.AddBarcodeToTov(“52004570233391”);

AM.AddBarcodeToTov(“52004570234191”);

AM.AddBarcodeToTov(“52004570234791”);

AM.AddBarcodeToTov(“52004570234891”);

AM.CloseDoc;				//закрыть документ

AM.CommitDB;			     //записать данные на диск (БД на жестком диске)

AM = nil;					//разрушаем объект

### Работа с дискетой SmartMedia

AM = CreateObject(“arMaxMemoDrv.arMaxMemoX”);	//создать объект

AM.SaveDocsForAllMemos(“E:\”); 	//записать нужные документы на дискету

AM.ReadReportsForAllMemos(“E:\”); 			//считать отчеты с дискеты

AM = nil;							     //разрушаем объект

### Работа с дискетой SmartMedia (вариант2)

AM = CreateObject(“arMaxMemoDrv.arMaxMemoX”);	//создать объект

AM.TreatSMForAllMemos(“?”); 			//записать и прочитать все что нужно

AM = nil;						     //разрушаем объект

### Считывание отчета о продажах

AM = CreateObject(“arMaxMemoDrv.arMaxMemoX”); //создать объект

...								      //находим нужное устройство

for i = AM.ReportCount-1 downto 0 do begin	 //перебираем все отчеты,

//начиная с последнего

AM.OpenReport(i);						 //открываем отчет

if AM.RepState = 0 then begin	//если отчет мы ещё не загрузили к себе, то

CreateSomeDoc;				//создаем какой-нибудь наш документ

repeat					//перебираем строки отчета

AddToSomeDoc(					//добавляем строку в наш документ

AM.RepTovPLU, 				//товар: код

AM.RepTovName, 			//наименование

AM.RepTovKolvo, 			//остаток

AM.RepTovSellKolvo, 		//продажи: количество,

AM.RepTovSellSumm,	 		//сумма

AM.RepTovRetKolvo, 			//возвраты: количество,

AM.RepTovRetSumm);	 		//сумма

until not AM.NextReportLine;		//переход к следующей строке

CloseSomeDoc;				 //закрываем наш (какой-нибудь) документ

AM.RepState = 1;			 //помечаем отчет, что мы его обработали

AM.CloseReport;				 //закрываем отчет

AM.CommitDB;		 //записываем БД (признак, что отчет обработан, надо

// записать, а то еще что случиться…)

end else begin		//иначе (отчет уже был обработан, и т.о. получается,

// что все остальные отчеты мы тоже уже обработали.)

AM.CloseReport;				 //закрываем отчет

break;					 //и прерываем цикл

end;

end;

AM = nil;						 //разрушаем объект

## Некоторые пояснения

При добавлении товара в накладную надо каждый раз полностью указывать все атрибуты и штрих-коды. Потому что при выгрузке в Memo информация о конкретном товаре каждый раз перезаписывается полностью.

Т.е. если в первом документе выгрузить для товара десять штрих-кодов, а в следующем для того же товара – один штрих-код, то останется только последний.

Если у разных товаров будут одинаковые штрих-коды, то в Memo будет штрих-код только у одного товара (который выгружался последним). (Порядок выгрузки: документы в порядке возрастания индекса, строки документа в порядке добавления)

Разумеется, в одном документе не может быть двух товаров с одинаковым кодом.

За одну запись на дискету может быть выгружено произвольное количество документов. Т.е. можно создать несколько накладных, и только потом записать их на дискету.

# 1С: Торговля и склад. Экспорт данных из 1С в  Memo

Состав внешних модулей:

RemSprTS934M.ert – обработка, предназначенная для переноса информации о выбранных товарах из 1С (Конфигурация торговля и склад от 7.70.927 до 7.70.932) в систему Memo.

M_1Cts934.ert – обработка, предназначенная для переноса информации о продажах и возвратах из Memo в 1С (Конфигурация торговля и склад от 7.70.927 до 7.70.934).

## Изменения, внесенные в конфигурацию Торговля и склад:

1. Справочник Номенклатура: изменен тип кода на числовой, длина кода уменьшена с 8 до 6 символов.

Если тип кода будет строковым, как это предусмотрено в 1С по умолчанию, то оператору придется следить самому за тем, чтобы среди символов кода выгружаемого товара были только цифры.

Если длина кода будет больше 6 символов, то оператору также придется следить за тем, чтобы длина кода не превышала 6 символов.

2. Документы Поступление ТМЦ и Перемещение ТМЦ: добавлено поле Выгружен_В_КС – тип число; модули документов дополнены кодом для автоматического вызова обработки выгрузки при проведении документов.

Если поле Выгружен_В_КС будет отсутствовать в документе, то контроль за тем выгружался ли товар из данного документа в arMax, автоматически вестись не будет. В этом случае контроль за выгруженными документами должен осуществлять оператор. Если документ выгружен, то в поле Комментарий документа будет вставлена строка Выгружен_В_КС.

Файл обновленной типовой конфигурации 1cv7.md для релиза конфигурации Торговля и склад 7.70.932 прилагается.

## Перенос информации о выбранных товарах из 1С в Memo
(обработка RemSprTS934M.ert)

Обработка, предназначена для переноса информации о выбранном товаре или товарах из 1С в Memo.

Возможны 3 режима подготовки выгрузки в драйвер arMax-Memo:

1. Товар из выбранного документа.

2. Возврат товара из Memo.

3. Выбранные товары.

### Товар из выбранного документа

Этот режим предназначен для подготовки к выгрузке в Memo товаров из выбранного документа. Тип документа определяется в поле напротив данного режима:

- Перемещение ТМЦ – если товар перемещается с основного склада фирмы в Memo;

- Поступление ТМЦ – если товар сразу идет в продажу.

Конкретный документ выбирается из журнала при нажатии на кнопку Добавить. Одновременно для подготовки можно выбрать только 1 документ.

Для выбора документа для выгрузки, нажмите кнопку Добавить на закладке Выгрузка: табличная часть заполняется товарами и его характеристиками (цена, количество) из этого документа.

Поле «Дата выгрузки» заполняется датой проведения документа.

Цена продажи (столбец Цена) берется из документа.

Значения полей Фирма и Склад определяют склад/магазин, на который подготавливаются к выгрузке товары для продажи. Эти поля не редактируются и имеют справочный характер.

Поле Мемо определяет конкретную arMaxМемо, для которой подготавливаются к выгрузке товары из выбранного документа. Если на складе установлено несколько arMaxМемо, то Вы должны выбрать нужную из списка в этом поле. Состав данного списка определяется таблицей настройки Мемо на закладке Настройка Мемо.

Тип цены продажи берется из документа, и этим значением автоматически заполняется поле Тип цены продажи (возврата) на закладке Настройка. Это поле не редактируется и имеет справочный характер.

Количество подготавливаемого к выгрузке товара (столбец Количество на закладке Выгрузка) берется из документа, если на закладке Настройка установлена галочка Выгружать количество. Изменить это количество можно только путем изменения количества товара в самом документе. Если галочка не установлена, то количество не будет подготовлено к выгрузке.

Галочка Выгружать штрих-коды определяет будут ли подготовлены к выгрузке вместе с товаром его штрих-коды. Всего может быть подготовлено к выгрузке до 9 штрих-кодов для каждого товара.

После осуществления подготовки к выгрузке (нажатие на кнопку Подготовка) в документе устанавливается галочка Выгружен в КС для предотвращения повторной подготовки и выгрузки товаров из одного и того же документа.

Товар из документа можно подготовить к выгрузке только один раз.

### Возврат товара со склада

Товар, подготовленный к выгрузке, но еще не выгруженный можно вернуть обратно. Кроме того, можно вернуть остатки товара из arMaxМемо склада/магазина. Но в этом случае нужно учитывать, что вернуть можно только то количество товара, которое есть фактически в наличии на конкретной arMaxМемо какого-либо склада/магазина.

Для возврата можно воспользоваться 2 режимом. В нем определяется: какой товар, подготовленный для выгрузки, на какой склад/магазин и в какую arMaxМемо надо вернуть. Для этого нажмите кнопку Добавить: таблица заполнится подготовленными к выгрузке товарами и остатками товара на выбранном складе-магазине в выбранной arMaxМемо.

Возврат товаров происходит с одного склада на другой. Склады выбираются в соответствующих полях.

Поле Мемо определяет конкретную arMaxМемо, для которой подготавливаются к возврату данные товары. Если на складе установлено несколько arMaxМемо, то Вы должны выбрать нужную из списка в этом поле. Состав данного списка определяется таблицей настройки Мемо на закладке Настройка Мемо.

Товар, который возвращать не надо, можно удалить из таблицы, нажав кнопку Удалить или сняв галочку в соответствующей строке столбца Вкл.

Можно возвратить не весь товар, а его часть, указав возвращаемое количество в одноименном столбце. Цена, по которой возвращается товар, определяется полем Тип цены продажи (возврата) с закладки Настройка.

При возврате товаров (нажатие на кнопку Подготовка) создается документ Перемещение ТМЦ (из розницы). Поле Фирма в нем заполняется значением одноименного поля на закладке Настройка.

Если на момент возврата товара цена, указанного в настройке типа, изменилась, то перед возвратом необходимо произвести переоценку остатков товара на складе. Иначе документ Перемещение ТМЦ (из розницы) может не провестись из-за отсутствия на складе необходимого количества товара по новой цене.

Созданный документ Перемещение ТМЦ (из розницы) необходимо провести.

### Выбранные товары

Данный режим подготовки к выгрузке предназначен для синхронизации параметров товаров между 1С и arMaxМемо.

Поля Фирма и Склад определяют соответственно фирму и склад с которых идет выгрузка.

Цена продажи (столбец Цена) для выгружаемого товара определяется Типом цены продажи на закладке Настройка, а также датой текущей выгрузки на закладке Выгрузка.

Если на закладке Настройка установлена галочка Выгружать количество, то при выборе товара его количество проставляется автоматически и равно количеству товара на складе той фирмы, которая выбрана на закладке Выгрузка.

Если выгрузить отрицательное количество товара, то в Memo количество товара уменьшится, если положительное количество – то увеличится. В Memo можно выгрузить товара больше, чем есть на складе.

Замечание. Прежде, чем выгружать в Memo отрицательное количество товара (т.е. уменьшать в нем количество товара), надо быть уверенным, что в Memo товара осталось не меньше заданного Вами значения.

Для того чтобы узнать остатки товара, можно воспользоваться 2-ым режимом. При выборе склада, с которого Вы предполагаете вернуть товар, таблица будет заполнена товаром и его остатками.

Если галочка Выгружать количество не установлена, то товар будет подготовлен к выгрузке без количества.

Галочка Выгружать штрих-коды определяет будут ли выгружены вместе с товаром его штрих-коды. Всего может быть выгружено до 9 штрих-кодов для каждого товара.

После каждой подготовки к выгрузке какой-либо группы товаров (нажатие на кнопку Подготовка), программа предложит выгрузить все подготовленные к выгрузке товары на дискету для Memo. Если это не сделать сразу, то можно будет сделать это позже при помощи кнопки Выгрузка.

Кнопка Выгрузка предназначена для выгрузки всех подготовленных для выгрузки товаров на дискету для Memo.

При подготовке к выгрузке товар не будет подготовлен если он:

- помечен на удаление;

- у товара отсутствует цена выбранного для выгрузки типа.

## Обработка M_1Cts934.ert

Обработка предназначена для переноса информации о продажах и возвратах товара, а также суммовых продажах из Memo в 1С.

Настройка обработки производится на закладке Настройка.

На ней настраиваются:

- Фирма

- Склад/магазин, с которого продан товар

- Касса, к которой подключена arMax-Мемо

- Контрагент, которому он продан (предполагается, что из одного магазина товар продается одному и тому же розничному покупателю с названием, например, «Продажи магазина №1»)

- Договор продажи или возврата

- Тип цены возврата – возврат от покупателя

- Тип цены продажи

Поскольку касса принадлежит складу, а склад принадлежит фирме, то комбинация параметров Фирма – Склад/магазин – Касса уникальна; и в таблице не может быть двух одинаковых касс.

При необходимости, во время загрузки обработка сама создаст кассы в справочнике Кассы для Memo. Наименования касс создаются как «Касса Мемо»+серийный номер Мемо. Эти наименования изменять нельзя.

Режим работы ККМ – offline.  Данная касса является контрольно-кассовой машиной, галочка установлена. Можно изменить серийный номер кассы на действительный. Соответствие arMaxMemо складу/магазину определяется таблицей настройки Мемо на закладке Настройка Мемо.

При открытии, обработка предлагает загрузить с дискеты для Memo информацию о продажах и возвратах. Если на этот момент вся информация с дискеты уже загружена то эту операцию можно пропустить.

В табличную часть выводятся:

- Мемо

- Фирма, продавшая товар, или в которую был возвращен товар от покупателя; или фирма, касса которой осуществила суммовую продажу

- Магазин (склад)

- Касса мемо

- Операция (возможные варианты – Продажа, Возврат, Суммовая продажа)

- Наименование Товара (для суммовой продажи это поле пустое)

- Проданное/возвращенное Количество (для суммовой продажи это поле пустое)

- Сумма продажи/возврата

- Тип цены продажи/возврата

- Контрагент

- Договор продажи или возврата

Если тип кода товара строковый, и при анализе загрузки продаж обнаружатся два товара с одинаковым цифровым кодом (например, 01 и 001), то программа предложит пользователю самому выбрать нужный товар. Тоже самое произойдет и со складом.

При загрузке продаж из Memo создается документ Отчет ККМ. Товар, проданный из одного магазина/склада, через одну кассу и из одной секции, попадает в один и тот же документ.

Поле Фирма в документе определяется по комбинации полей Магазин (склад) и Касса на вкладке Настройки.

Если цена товара, проданного через Кассовый сервер, не совпадает с ценой продажи выбранного в Настройке типа, то в документе рассчитывается скидка или наценка на эту продажу товара. При этом поле Скидка в документе заполняется служебным значением «Закрытие кассовой смены».

При загрузке возвратов из Memo создается документ Возврат от покупателя (купля – продажа). Товар, возвращенный в один магазин/склад, в одну кассу попадает в один и тот же документ.

Поле Фирма в документе определяется по комбинации полей Магазин (склад) и Касса на вкладке Настройки.

При загрузке суммовых продаж создается документ Ввод остатков по кассам.

Поле Фирма в документе определяется по комбинации полей Магазин (склад) и Касса на вкладке Настройки.

Все документы необходимо провести.

Загрузка выполнена не будет если:

- не определена настройка продаж/возврата от какой-либо фирмы, магазина/склада и кассы;

- в справочнике касс 1С нет кассы с наименованием «Касса Мемо»+серийный номер Memo.